Acertando o Relógio Interno

ENT + senha de usuário 001 ou 002 + EXC + HH:MM + DD/MM/AA

(Programar horas de 00 a 23).

Auto-arme

A central INNOVAnet 558 tem a facilidade de auto-arme em um

determinado horário quando programada para isso. Para habilitar

o auto-arme basta acertar o horário em horas e minutos (00 a 23 h

e 00 a 59 min) em que o sistema deve auto-armar. Para que o autoarme

funcione devidamente, o relógio interno da central precisa

estar com a hora certa.

Forma de programação

ENT + senha de usuário 001 ou 002 + INF + hora/minuto

Visualizando Problemas

O teclado INNOVAnet 558 possibilita também a identificação de

problemas que possam ocorrer no sistema em geral, além de prover

informações sobre o “status” do sistema.

Ao pressionar a tecla INF o teclado irá mostrar, através dos LEDs de

zona, os problemas que podem estar ocorrendo na central. Sempre

que algo de errado acontecer no sistema, o LED INF começa a piscar

indicando que algo não está funcionando como deveria. A tabela

abaixo mostra quais são os problemas visualizados e o que cada

LED indica:

Visualizando Zonas

A central INNOVAnet possui 10 LEDs que permitem a visualização

do status das 10 zonas.

Quando o LED indicador correspondente à zona estiver aceso, a zona

está aberta. Quando piscar rapidamente, a zona está disparada.

Armar e Desarmar a Central

Para armar e desarmar a central basta digitar uma senha válida.

Caso a senha digitada seja uma senha inválida, a central irá emitir

um “beep” longo e seu estado não se altera.

O LED OK! indica que a central está pronta para ser armada.

O LED ARM indica que a central está armada.

Atenção: Se alguma das zonas estiver aberta e não for temporizada ou

não estiver inibida, a central não irá armar (evitando disparo acidental).

Armar por Partições

Digite a partição que deseja armar seguida da tecla SIS; e após

escolher as partições digite uma senha válida. O teclado irá mostrar

através dos LEDs as partições que foram armadas. Para desarmar

algumas partições segue-se o mesmo procedimento. Escolha as

partições que deseja desarmar seguida da tecla SIS e digite uma

senha válida. O teclado mostrará as partições que permaneceram

armadas. A qualquer momento é possível saber quais partições

estão ativas simplesmente pressionando a tecla SIS. O LED ARM

fica piscando e os LEDs de 1 a 8 indicam quais partições estão

ativas. Para alternar entre a visualização do estado dos setores e as

partições, pressione a tecla SIS.

Inibindo Zonas

Digite a zona que será inibida seguida da tecla EXC e, após

escolher as zonas, digite uma senha válida. Mais de uma zona

pode ser inibida, sempre seguida da tecla EXC. Sempre que uma

zona estiver sendo inibida, o LED correspondente ficará piscando

mostrando que a zona será inibida (somente zonas de 1 a 10). O

LED TEC indica o estado da zona do teclado: aceso = aberto,

apagado = fechado.

Instruções de Uso

Fabricante: SI – Sistemas Inteligentes

Modelo: INNOVAnet 558

Orientações ao Usuário

Programando Usuários

A central INNOVAnet 558 possui 100 senhas de usuário, sendo

duas senhas-mestre e mais uma de programação.

Os usuários 001 e 002 são usuários-mestre. Elas são as únicas

senhas que permitem cadastrar novos usuários (senhas),

programar auto-armar, acertar relógio, cancelar a discagem

e enviar teste manual.

As senhas de 003 a 99 são senhas de usuários. A senha 100 é

a senha de coação. A senha 001 padrão é a 1982.

Cadastrando novo usuário

ENT + usuário 001 ou 002 + ENT + nº de usuário (3 dígitos) +

código de acesso.

Após esse procedimento o teclado INNOVA 558 confirma se a

senha é válida ou não. Uma sequência de “beeps” curtos mostra

que a senha é válida e um “beep” longo avisa quando a senha for

rejeitada (isso ocorre quando a senha já existe).

Desabilitando usuários

ENT + usuário 001 ou 002 + ENT + 003 + CANC

Teclas de Pânico do Teclado

Pânico silencioso: pressione a tecla ESP + número 1

Pânico audível: pressione a tecla ESP

+ número 2

Coação: a senha de coação é a senha

do usuário 100 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Falha de bateria

Falha de energia elétrica

Falha de sirene

Falha no barramento

Falha de comunicação

Falha na fiação

Falha de periférico

Falta de linha telefônica

Relógio

Falha no teclado

LED Aceso Falha