1728EX, 1728, 1738EX e 1738

GUIA DE PROGRAMAÇÃO

# Versão de Software 2.1

CÓDIGO INSTALADOR DE FÁBRICA.

000000 (ver seção [281] )

CÓDIGO MESTRE DE FÁBRICA

123456 (ver seção [301])

COMO ENTRO NO MODO DE PROGRAMAÇÃO?

PASSO 1: Aperte[ENTER]

PASSO 2: Entre com o [CÓDIGO DE INSTALADOR]

PASSO 3: Entre com os 3 dígitos da [SEÇÃO] que deseja programar

PASSO 4: Entre com os [DADOS] requeridos

TABELA DE PROGRAMAÇÃO DECIMAL E HEXADECIMAL

| Valor ou ação | O que apertar ? | O que aparecera no teclado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LED 10 ZONAS | LED 16 ZONAS | LCD |
| Valores de 1 a 9 | [1] a [9] | [1] a [9] | [1] a [9] | [1] a [9] |
| A (Apenas hexa) | [0] | [0 (10)] | [10] | 0 |
| B(Apenas hexa) | [STAY] | [STAY] | [11] | B |
| C(Apenas hexa) | [BYP] | [BYP] | [12] | C |
| D(Apenas hexa) | [MEM] | [MEM] | [13] | D |
| E(Apenas hexa) | [TBL]/[TRBL] | [TBL] | [14] | D |
| F(Apenas hexa) | [PG]/FNC1] | [PG] | [15] | F |
| Sair sem salvar | [CLEAR] | [ENTER] PISCA | [ARM1] E [STAY] PISCA | “SEÇÃO [ ]” |
| Apagar digito atual | [FORCE] | Mostra o próximo digito da seção |  |  |
| Salvar os dados ( só hexa) | [ENTER] | Avança para a seção seguinte |  |  |

VISUALIZAÇÃO DE FALHAS

Aperte a tecla [TRBL] para habilitar a visualização de falhas. Note que o teclado pode ser programado para que emita um BEEP cada 5 segundos cada vez que ocorre uma condição de falha. Aperte a tecla [TRBL] para deter o BEEP.

| [1] - Sem bateria ou bateria baixa | [8] – Hora perdida** |
| --- | --- |
| [2] - Bateria baixa no receptor sem fio | [9] - Falha de Tamper ou do cabeamento da Zona * |
| [3] - Falha de alimentação CA | [10] - Falha na supervisão de linha telefônica |
| 4] - Saída de sirene desconectada | [11]//[STAY] - Falha no laço de fogo* |
| [5] – Corrente máxima na sirene | [12]/[BYP] – Modulo perdido |
| [6] – Corrente máxima na saída auxiliar | [13]/[MEM] - Perdida a supervisão do transmissor sem fio * |
| [7] - Falha de comunicação | [16]/[FORÇE] e [TRBL] piscando - Falha de teclado |

* Aperte a tecla iluminada ([9], [STAY ou [MEM]) para visualizar as zonas com falhas. Entre com o código do instalador para

apagar as falhas de Tamper.

** Aperte [8] para reprogramar a hora.

CONFIGURANDO OS TECLADOS 1686H, 1686V E 1689 (V2.0 ou superior)

O número de zona do teclado, a definição de EOL e o  interruptor de Tamper são programados mediante

o modo de programação dos teclados.

Como Configuro o Teclado?

PASSO 1: Aperte[ENTER]

PASSO 2: Entre com seu [CÓDIGO DE INSTALADOR] (de fábrica: 000000)

PASSO 3: Mantenha pressionada a tecla [PG] (1686H/V) / [FNC1] (1689) durante 3 segundos.

PASSO 4: Aperte a tecla desejada ([1] a [3]. Ver abaixo)

PASSO 5: Aperte [ENTER] para sair do modo de programação

NOTA: Depois de dois minutos, o teclado sai do modo de programação.

Tecla [1] - Seleção da zona de Teclado

Tecla [1] determina se a zona de teclado é a zona 1 do teclado ou zona 2 do Teclado. Quando a tecla [1] está OFF (apagada), a zona de teclado é a zona do teclado 1. Quando a tecla [1] está ON (acesa), a zona de teclado é a zona do teclado 2.

Tecla [1] OFF - Zona do teclado 1 (de fábrica)

Tecla [1] ON - Zona do teclado 2

Tecla [2] - Definição de EOL ( Resistor de fim de linha)

A tecla [2] determina a definição do EOL da zona de teclado. Quando a tecla [2] está OFF (apagada), o EOL está desabilitado e a zona de teclado usa o EOL integrado. Se a tecla [2] está ON (acesa), O EOL está habilitado e a zona de teclado requer a conexão de una resistência EOL (ver “diagrama da placa de circuito impresso da Spectra 1728EX e 1728” e “diagrama da placa de circuito impresso da Spectra 1738EX e 1738” ).

Tecla [2] OFF - EOL desabilitado

Tecla [2] ON - EOL habilitado (de fábrica)

### Tecla [3] – Tamper Integrado

A Tecla [3] habilita ou desabilita o interruptor do Tamper integrado ao teclado. Quando a tecla [3] está OFF (apagada), o interruptor do Tamper está desabilitado. Se a tecla [3] está ON (acesa), o Tamper está habilitado.

Tecla [3] OFF - Interruptor do Tamper desabilitado

Tecla [3] ON - Interruptor do Tamper habilitado

NOTA: O teclado pode ser solicitado com ou sem interruptor de Tamper. Se não tem interruptor do Tamper, a tecla [3] estará OFF de fábrica. Se tem interruptor de Tamper, a tecla [3] estará ON de fábrica.

COMO PROGRAMAMOS AS ZONAS?

PASSO 1: Aperte a tecla [ENTER]

PASSO 2: Entre com o [CÓDIGO DE INSTALADOR] (De fábrica: 000000)

PASSO 3: Entre com os 3 dígitos da [SEÇÃO]

PASSO 4: Entre com um dígito da tabela de Definição de zonas

PASSO 5: Entre com um dígito da tabela de Definição de partições

PASSO 6: Selecione uma ou mais opções da tabela de Opções de zona

PASSO 7: Aperte a tecla [ENTER]

###### Seção                  Descrição                 Definição                Definição           Opções de zona

de zona                 de partição

[001] = Zona 01: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[002] = Zona 02: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[003] = Zona 03: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[004] = Zona 04: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[005] = Zona 05: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[006] = Zona 06: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[007] = Zona 07: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[008] = Zona 08: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[009] = Zona 09: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[010] = Zona 10: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[011] = Zona 11: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[012] = Zona 12: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[013] = Zona 13: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[014] = Zona 14: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[015] = Zona 15: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

[016] = Zona 16: ________________     __________         _____________      1 2 3 4 5 6 7 8

Predefinido  =          Em branco            Partição 1                1 ou 2 = on

Somente as entradas da placa da central podem ser definidas como fogo, retardo de fogo ou como zona de controle remoto. Na 1728EX e 1728 as zonas que podem ser definidas com estas opções, são as zonas 01 a 05 e na 1738EX e 1738 são as zonas 01 a 07.

Ao habilitar as zonas da placa expansora verificar as seções [650] e [651]

#### DEFINIÇÃO DE ZONAS

VAZIO = DESABILITADO

1 – TEMPO DE ENTRADA 1

2 – TEMPO DE ENTRADA 2

3 – SEGUIDORA

4 – INSTANTÂNEA

5 – 24 HORAS ROUBO

6 – 24 HORAS BUZZER

7 – CONTROLE REMOTO

8 – FOGO 24 HORAS

9 – ATRASO DE FOGO 24 H

##### PARTIÇÕES

VAZIO = DESABILITADO

1 – PARTIÇÃO 1

2 – PARTIÇÃO 2

3 – AMBAS AS PARTIÇÕES

OPÇÕES DE ZONAS

1  – AUTO ANULAÇÃO DE ZONA

2  – ZONA anulavél

3  –  ZONA STAY ( EM CASA)

4 -         5 –

OFF     OFF - ALARME AUDÍVEL CONTINUO

OFF     ON  -  ALARME AUDÍVEL PULSADO

ON       OFF - ALARME SILENCIOSO

ON       ON   - GERA APENAS REPORTE

6 - ZONA INTELIGENTE

7 - ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ALARME

8 -  ZONA FORÇADA

###### OPÇÕES DE CONTROLE

1 – OFF - MANTIDO

ON  - MOMENTÂNEO

2 – OFF – ARME REGULAR

ON – ARME STAY ( EM CASA)

TECLA [FORCE] = VAZIO

TEMPOS DE SISTEMA

Seção                     # Valor Decimal (000 a 255)               Descrição                       				 Default

[050] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 1) 				600 mseg.

[051] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 2) 				600 mseg.

[052] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 3) 				600 mseg.

[053] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 4) 				600 mseg.

[054] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 5) 				600 mseg.

[055] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 6) 				600 mseg.

[056] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 7) 				600 mseg.

[057] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 8) 				600 mseg.

[058] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 9) 				600 mseg.

[059] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 10) 				600 mseg.

[060] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 11) 				600 mseg.

[061] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 12) 				600 mseg.

[062] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 13) 				600 mseg.

[063] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 14)				600 mseg.

[064] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 15) 				600 mseg.

[065] ___/___/___ x 10 mseg. 		  TEMPO DE RESPOSTA (ZONA 16) 				600 mseg.

NOTA: Se o ATZ está habilitado (seção [132] opção [5]), não configure o tempo de resposta a menos de 50mseg. Do contrario, podem produzir falsos alarmes.

[066] ___/___/___ seg (000 = Segue evento de desativação) 	TEMPO PGM 1				5 seg.

[067] ___/___/___ seg (000 = segue evento de desativação) 	TEMPO PGM 2 (SÓ PARA 1738 Y 1738EX) 		5 seg.

[068] ___/___/___ seg (000 = segue evento de desativação) 	TEMPO DE PGM GLOBAL 		 	5 seg.

[069] ___/___/___ segundos 				RETARDO DE ENTRADA 1			45 seg.

[070] ___/___/___ segundos				RETARDO DE ENTRADA 2			45 seg.

[071] ___/___/___ segundos				RETARDO DE SAÍDA 1			30 seg.

[072] ___/___/___ segundos				RETARDO DE SAÍDA 2			30 seg.

[073] ___/___/___ min (000 = sem sirene no alarme)		TEMPO DE SIRENE (PARTIÇÃO 1) 		4 min.

[074] ___/___/___ min (000 = sem sirene no alarme) 		TEMPO  DE SIRENE (PARTIÇÃO 2)		4 min.

[075] ___/___/___ x 15 min (000 = desabilitado)		 TEMPO SEM  MOVIMENTO (PARTIÇÃO 1)		Desab.

[076] ___/___/___ x 15 min (000 = desabilitado) 		TEMPO SEM MOVIMENTO (PARTIÇÃO 2)		Desab.

[077] ___/___/___ seg (mínimo 10 seg.)       			TEMPO ENGANAR A SECRETARIA ELETRÔNICA 	Desab.

[078] ___/___/___ (000 = sem resposta, máximo = 15 chamadas) 	NUMERO DE CHAMADAS 			8 chamadas

[079] ___/___/___ x 2 seg. (mínimo 32 seg.) 			TEMPO DE FALHA DE TLM 			32 seg.

[080] ___/___/___ seg					RETARDO DE TRANSMISSÃO DE ALARME 	Desab.

[081] ___/___/___ (000 = 16, máximo = 16)			MÁXIMO DE TENTATIVAS DE DISCAGEM		8 tentativas

[082] ___/___/___ seg 				TEMPO ENTRE AS TENTATIVAS		20 seg.

[083] ___/___/___ seg 				RETARDO DE PAGER			5 seg.

[084] ___/___/___ seg (mínimo 10 seg.)			RETARDO DE ZONA INTELIGENTE 		48 seg.

[085] ___/___/___ seg					RETARDO DE FECHAMENTO RECENTE 		Sem retardo

[086] ___/___/___ min					RETARDO DE TRANSMISSÃO DE FALHA DE CA 	15 min.

[087] ___/___/___ dias (000 = desab.)			TESTE DE REPORTE				Desab.

[088] ___/___/___ 000 a 127 = +1 a +127 segundos 		AJUSTE DE RELÓGIO			Desab.

128 a 255 = -1 a -127 segundos

[089] ___/___/___ (000 = desab., máximo = 15) 		TEMPO DE AUTO ANULAÇÃO DA ZONA 		5

[090] ___/___/___ minutos (000 = deshab.) 			ATRASO DE RECICLAGEM DO ALARME 		Desab.

[091] ___/___/___ (000 = deshab.) 			CONTADOR DE RECICLAGEM DO ALARME	Desab.

[092] ___/___/___ intentos antes de bloqueio (000 = deshab.) 	BLOQUEIO DE TECLADO 			Desab.

[093] ___/___/___ minutos (000 = desab.)			RETARDO DE BLOQUEIO DO TECLADO 		Desab.

[094] ___/___/___ segundos (000 = desab.) 			TEMPO DE BLOQUEIO NO PÂNICO 		Desab.

[110] ___/___ : ___/___ horas (00 a 23) : minutos (00 a 59) 	TESTE DE REPORTE (HORA DO DIA) 		Desab.

[111] ___/___ : ___/___ horas (00 a 23) : minutos (00 a 59)  	TEMPO DE AUTO ARME (PARTIÇÃO 1) 		Desab.

[112] ___/___ : ___/___ horas (00 a 23) : minutos (00 a 59) 	TEMPO DE AUTO ARME (PARTIÇÃO 2)		Desab.

OPÇÕES DE SISTEMA

Negrito = Valores de Fábrica

## SEÇÃO [126]: Opções Gerais

Opção 							OFF				ON

[1] Modo confidencial					  Desabilitado			  Habilitado

[2] Para sair do modo confidencial 	 		Entre com o  código de acesso 	 Aperte uma tecla

[3] Tempo de modo confidencial 			 2 minutos 			 5 segundos

[4] Estado normal de PGM1		                	 Normalmente aberto (N.A) 	 Normalm. fechado (N.F)

[5] Estado normal de PGM2 (so 1738EX e 1738)	 Normalmente aberto (N.A)	 Normalm. fechado (N.F.)

[6] Estado Normal Global de PGM			 Normalmente aberto (N.A.) 	 Normalm. fechado (N.F.)

[7] Suprimir zona do Teclado 2 				 Desabilitado 		 Habilitado

[8] Suprimir zonas a as entradas de expansão*		Desabilitado 		 Habilitado

(só 1728EX e 1728)

Suprimir  zonas as entradas de expansão, troca a numeração de zonas para incrementar o número de entradas de expansão que podem ser mostradas no teclado  LED de 10 Zonas. Consulte o  manual de Instalação e consulta da 1728EX, 1728, 1738EX e 1738 para mais  detalhes.

## SEÇÃO [127]: Opções Gerais

Opção 							OFF				ON

[1] Partições						 Desabilitado 		 Habilitado

[2] Extensão de código de acesso 			  6 dígitos 			  4 dígitos

[3] Teclado audível na falha de sistema 		   Desabilitado 		  Habilitado

[4] Bloqueio de código mestre do sistema		   Desabilitado 		  Habilitado

[5] Corrente de carga de bateria 			   350mA 			  700mA

[6] Código de usuário 048 é um código de coação 	   Desabilitado 		  Habilitado

[7] Relê de alarme segue a (só 1738EX e 1738) 	  Saída de sirene 		 PGM Global

[8] Uso Futuro 						   N/A 			  N/A

## SEÇÃO [128]: Opções Gerais

Opção 							OFF				ON

[1] Pânico 1: Teclas [1] e [3]				   Desabilitado		   Habilitado

[2] Pânico 2: Teclas [4] e [6] 				   Desabilitado		   Habilitado

[3] Pânico 3: Teclas [7] e [9]				   Desabilitado		   Habilitado

[4] Pânico 1: Silenciosa ou audível			   Silenciosa			   Audível

[5] Pânico 2: Silenciosa ou audível			   Silenciosa			   Audível

[6] Pânico 3: Silenciosa ou de  fogo			   Silenciosa			   Fogo

[7] Supervisão de tamper do teclado 1			   Desabilitado		   Habilitado

[8] Supervisão de tamper do teclado 2			   Desabilitado		   Habilitado

## SEÇÃO [129]: Opções Gerais

Opção 							OFF				ON

[1] Opção de ativação da saída da PGM2 *		   Continua			   Pulso (piscando)

[2] PGM2 com pulso a cada 30segs. Se sistema armado *	   Desabilitado		   Habilitado

[3] PGM2  com pulso 1 vez no arme , 2 no desarme. *	   Desabilitado		   Habilitado

[4] Supervisão mód. expansão de zona no ZX4 e ZX8	   Desabilitado		   Habilitado

[5] Supervisão do módulo sem fio			   Desabilitado		   Habilitado

[6] Supervisão da bateria  baixa do módulo sem fio	   Desabilitado		   Habilitado

[7] Supervisão do módulo Bus de 4 saídas (APR3-PGM4)	   Desabilitado		   Habilitado

[8] Supervisão do módulo da impressora (APR3-PRT1)	   Desabilitado		   Habilitado

- para 1738EX e 1738 somente

## SEÇÃO [130]: Opções de arme/Desarme

Opção 							OFF				ON

[1] Arme normal com um toque				   Desabilitado		   Habilitado

[2] Arme STAY com um toque				   Desabilitado		   Habilitado

[3] Arme forçado com um toque				   Desabilitado		   Habilitado

[4] Programação de anulação com um toque		   Desabilitado		   Habilitado

[5] Impedir arme na falha de bateria			   Desabilitado		   Habilitado

[6] Impedir o arme com falha de tamper			   Desabilitado		   Habilitado

[7] Beep de sirene no arme/desarme com teclado	   Desabilitado		   Habilitado

[8] Beep no tempo de  saída				   Desabilitado		   Habilitado

## SEÇÃO [131]: Opções de arme/Desarme

Opção 							OFF				ON

[1] Reporte de desarme	 			 	   Sempre 			  Só depois do alarme

[2] Arme normal troca para arme forçado		   Desabilitado 		  Habilitado

[3] Beep de sirene no arme e desarme por controle	   Desabilitado 		  Habilitado

[4] Sem tempo de saída quando armado por controle	  Desabilitado		  Habilitado

[5] Sem beep no tempo de saída e sem toque		   Desabilitado		  Habilitado

de sirene quando armado Stay

[6] Impedir arme a quando perder			   Desabilitado		   Habilitado

a supervisão sem fio

7] Gerar supervisão perdida se detectar			   Sim				   Não

zona sem fio anulada

[8] Uso Futuro						   N/A 			   N/A

SEÇÃO [132]: Opções de zona

Opção 							OFF				ON

[1]&[2] 							 ver tabela			  ver tabela

Opções de reconhecimento do Tamper

[1]  &  [2]

OFF  OFF  Desabilitado (de fábrica)

OFF  ON   Se desarmado: SÓ GERA FALHA

SE armado: Segue Tipos do alarme da zona

ON    OFF Se desarmado: GERA ALARME SILENCIOSO

SE armado: Segue Tipos de Alarme da zona

ON    ON  Se desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL

Se armado: Segue Tipos do alarme da zona

[3] Gera tamper se detectado uma zona anulada	   Sim				   Não

[4] Resistências EOL (fim de linha)			    Sem resistor		   Com resistor

[5] Duplicação de zona ATZ (Só 1728  1738)		    Desabilitado		   Habilitado

[6] Reporte de restauração de zona 			   No corte de sirene		  No fechamento da zona

[7]&[8] 							   ver tabela			  ver tabela

Opções de transmissor sem fio

[7] &  [8]

OFF OFF Desabilitado (de fábrica)

OFF ON Se desarmado: SÓ GERA FALHA

Se armado: Segue tipos do alarme da zona

ON OFF Si desarmado: GERA ALARME SILENCIOSO

Se armado: Segue tipos do alarme da zona

ON  ON  Se desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL

Se armado: Segue tipos do alarme da zona

## SEÇÃO [133]: Opções da partição 1

Opção 							OFF				ON

[1] Hora de auto arme					  Desabilitado		  Habilitado

[2] Auto arme sem movimento				   Desabilitado		  Habilitado

[3] Auto arme = Normal ou STAY (em casa)		   Arme normal		  Arme Stay

[4] Trocar o armado Stay se a zona com tempo		   Desabilitado 		  Habilitado

de entrada não esta aberta

[5] Armar Stay com retardo a partição 1 (Retardo = [070])	   Desabilitado		  Habilitado

[6] Uso Futuro						   N/A 			  N/A

[7] Uso Futuro						   N/A			  N/A

[8] Uso Futuro						   N/A 			  N/A

## SEÇÃO[134]: Opções da partição 2

Opção 							OFF				ON

[1] Hora de auto arme					  Desabilitado		  Habilitado

[2] Auto arme sem movimento				  Desabilitado		  Habilitado

[3] Auto arme = normal ou STAY (em casa)		  Arme Normal		  Arme Stay

[4] Trocar o arme Stay se a zona com tempo de	  Desabilitado		  Habilitado

entrada não esta aberta

[5] Armar Stay com retardo na partição 2 (Retardo = [070])  Desabilitado		  Habilitado

[6] Future Use						  N/A				  N/A

[7] Future Use						  N/A				  N/A

[8] Future Use						  N/A				  N/A

SEÇÃO [135]: Opções de comunicação

Opção 							OFF				ON

[1] & [2]						 ver tabela			  ver tabela

Supervisão de linha telefônica (TLM)

[1] &  [2]

OFF  OFF TLM Desabilitada (de fábrica)

OFF  ON   TLM gera falha se armado

ON    OFF TLM gera alarme audível se armado

ON    ON   Alarma silenciosa troca para a audível

[3] Reportando (Transmissor)				  Desabilitado		  Habilitado

[4] Método de discagem				  Pulso			  Tom (DTMF)

[5] Tipo de pulso					  1:2				  1:1.5

[6] Se armado, ativa a sirene na falha de comunicação	  Desabilitado		  Habilitado

[7] Uso Futuro						  N/A				  N/A

[8] Uso Futuro						  N/A 				  N/A

SEÇÃO [136]: Opções de comunicação

Opção 							OFF				ON

[1] Chamar o WinLoad					 Desabilitado		  Habilitado

[2] Transmissão automática da memória de eventos	 Desabilitado		  Habilitado

[3] Códigos de reporte de Contact I.D.			  Programável		  Todos os códs.

[4] Discagem alternada					  Desabilitado		  Habilitado

[5] Se não  detectar o tom de linha			  continuar depois de 4 seg 	  Desligar após 16 seg

[6]&[7]							  ver tabela			  ver tabela

Opções de discagem no formato de reporte pager

[6]   &   [7]

OFF  OFF 1 Chamada de pager  ou celular (de fábrica)

OFF  ON   2 Chamadas de pager  ou celular

ON    OFF 3 Chamadas de pager  ou celular

ON    ON   4 Chamadas de pager  ou celular

[8] Uso Futuro						  N/A				  N/A

SEÇÃO [137]: Direção de envio de eventos

Opção 							OFF				ON

[1] Chamar telefone #1 por Códs. Reporte Arme/Desarme	 Desabilitado			  Habilitado

[2] Chamar telefone #2 por Códs. Reporte Arme/Desarme.	 Desabilitado		  Habilitado

[3] Chamar telefone #1 por Códs. Reporte Alarme/Restaur. 	 Desabilitado			  Habilitado

[4] Chamar telefone #1 por Códs. Reporte Alarme/Restaur. 	 Desabilitado		  Habilitado

[5] Chamar telefone #1 por Códs. Reporte Tamper/Restau. 	 Desabilitado			  Habilitado

[6] Chamar telefone #2 por Códs. Reporte Tamper/Restau .	 Desabilitado		  Habilitado

[7] Uso Futuro 						 N/A				  N/A

[8] Uso Futuro 						 N/A				  N/A

SEÇÃO [138]: Direção de envio de eventos

Opção 							OFF				ON

[1] Chamar telefone #1 por Códs. Reporte Falha/Restaur.	 Desabilitado 			 Habilitado

[2] Chamar telefone #2 por Códs. Reporte Falha/Restaur. 	 Desabilitado 		 Habilitado

[3] Chamar telefone #2 por Códs. Reporte Especiais	 	 Desabilitado 			 Habilitado

[4] Chamar telefone #2 por Códs. Reporte Especiais	 	 Desabilitado 		 Habilitado

[5] Uso Futuro						 N/A 				 N/A

[6] Uso Futuro						 N/A 				 N/A

[7] Uso Futuro 						 N/A 				 N/A

[8] Uso Futuro 						 N/A 				 N/A

CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Seção #

[140]     ____ /____

TEL1 TEL2      	FORMATOS DE REPORTE

1 = ADEMCO SLOW (1400HZ, 1900HZ, 10BPS)

2 = SILENT KNIGHT FAST (1400HZ, 1900HZ, 20BPS)

3 = SESCOA (2300HZ, 1800HZ, 20BPS)

4 = ADEMCO EXPRESS (DTMF 4+2)

5 = ADEMCO CONTACT ID (DE FÁBRICA).  VER  OPÇÃO [3] NA SEÇÃO [136]

6 = FORMATO DE PAGER

Se usam hexadecimais (0 a FF) para programar os códigos de reporte, verifique se pager também admite Hexadecimais. Se o  não admite hexadecimais, use só dígitos de 0 a 9.

[141] __/__/__/__ Identificação da central (SOFTWARE WINLOAD)

[142] __/__/__/__  Senha do PC (SOFTWARE WINLOAD)

[143] ___/__/__/__ Numero do assinante da partição 1

[144] __/__/___/__ Numero do assinante da partição 2

(menos de 4 dígitos, use a tecla [FORCE] para deixar espaços em branco.)

[150] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Numero do telefone do software WinLaod (32 dígitos, se menos de 32 aperte [ENTER] para aceitar)

[151] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Numero da receptora de monitoramento (32 dígitos, se menos de 32 aperte [ENTER] para aceitar)

[152] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

numero da receptora de monitoramento (32 dígitos, se menos de 32 aperte [ENTER] para aceitar)

[153] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Numero de backup  (32 dígitos, se menos de 32 aperte [ENTER] para aceitar)

Teclas especiais para os números de telefone

[Stay] = *    		[MEM] = Troca a discagem de pulso para tom ou vice versa

[FORÇADO] = Apaga o dígito em curso 	[BYP] =  #   TRBL] = Pausa de 4 segundos

[PG] ou [FNC1] = Insere espaços em branco

CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA

Seção #			 Descrição

[280] ___/___:___/___ Acerto da hora do sistema (HH:MM)

[281] ___/___/___/___/___/___ CÓDIGO DO INSTALADOR.	 DE FÁBRICA: 000000

[282] ___/___/___ BLOQUEAR CÓDIGO DO INSTALADOR, DE FÁBRICA: 000 (147 BLOQUEIO, 000 DESBLOQUEIO)

[301] ___/___/___/___/___/___ CÓDIGO MESTRE DO SISTEMA , DE FÁBRICA: 123456

OPÇÕES DO CÓDIGO DE USUÁRIO

O Código Mestre do Sistema arma ou desarma as partições usando qualquer método de armado e pode criar, modificar ou apagar qualquer código de acesso do usuário. Só o código mestre do sistema pode modificar ou apagar códigos de acesso do usuário destinado a ambas partições.

Código Mestre 1 é destinado permanentemente a partição 1 e pode ser usado para criar, modificar o apagar códigos de acesso do usuário destinado a partição 1.

Código Mestre 2 é destinado sempre a partição 2 (no caso que a partição esta desabilitada, o código mestre 2 será destinado a partição 1) e pode criar, modificar ou apagar códigos de acesso de usuário destinado a mesma partição.

De fábrica, para todos os códigos de  usuário,  as opções [1], [3] e  [4] esta em ON.

ON = Opção Habilitada 	OFF = Opção Desabilitada

[1] ON = Acesso a partição 1			[5] ON = Armado forçado

[2] ON = Acesso a partição 2			[6] ON = Apenas Arma

[3] ON = Programação anulação		[7] ON = Apenas Ativa PGM

[4] ON = Armado STAY (em casa)		[8] ON = Uso Futuro

Seção #  Opções Cód. Usuário (ON/OFF)       Seção # Opções Cód. Usuário (ON/OFF)

[302] Cód. Mestre 001 1 2 3 4 5 6 7 8		 [325] Cód. Usuar. 025 1 2 3 4 5 6 7 8

[303] Cód. Mestre 002 1 2 3 4 5 6 7 8		 [326] Cód. Usuar. 026 1 2 3 4 5 6 7 8

[304] Cód. Usuar. 004 1 2 3 4 5 6 7 8		 [327] Cód. Usuar. 027 1 2 3 4 5 6 7 8

[305] Cód. Usuar. 005 1 2 3 4 5 6 7 8		 [328] Cód. Usuar. 028 1 2 3 4 5 6 7 8

[306] Cód. Usuar. 006 1 2 3 4 5 6 7 8		 [329] Cód. Usuar. 029 1 2 3 4 5 6 7 8

[307] Cód. Usuar. 007 1 2 3 4 5 6 7 8		 [330] Cód. Usuar. 030 1 2 3 4 5 6 7 8

[308] Cód. Usuar. 008 1 2 3 4 5 6 7 8		 [331] Cód. Usuar. 031 1 2 3 4 5 6 7 8

[309] Cód. Usuar. 009 1 2 3 4 5 6 7 8		 [332] Cód. Usuar. 032 1 2 3 4 5 6 7 8

[310] Cód. Usuar. 010 1 2 3 4 5 6 7 8		 [333] Cód. Usuar. 033 1 2 3 4 5 6 7 8

[311] Cód. Usuar. 011 1 2 3 4 5 6 7 8		 [334] Cód. Usuar. 034 1 2 3 4 5 6 7 8

[312] Cód. Usuar. 012 1 2 3 4 5 6 7 8		 [335] Cód. Usuar. 035 1 2 3 4 5 6 7 8

[313] Cód. Usuar. 013 1 2 3 4 5 6 7 8		 [336] Cód. Usuar. 036 1 2 3 4 5 6 7 8

[314] Cód. Usuar. 014 1 2 3 4 5 6 7 8		 [337] Cód. Usuar. 037 1 2 3 4 5 6 7 8

[315] Cód. Usuar. 015 1 2 3 4 5 6 7 8		 [338] Cód. Usuar. 038 1 2 3 4 5 6 7 8

[316] Cód. Usuar. 016 1 2 3 4 5 6 7 8		 [339] Cód. Usuar. 039 1 2 3 4 5 6 7 8

[317] Cód. Usuar. 017 1 2 3 4 5 6 7 8		 [340] Cód. Usuar. 040 1 2 3 4 5 6 7 8

[318] Cód. Usuar. 018 1 2 3 4 5 6 7 8		 [341] Cód. Usuar. 041 1 2 3 4 5 6 7 8

[319] Cód. Usuar. 019 1 2 3 4 5 6 7 8		 [342] Cód. Usuar. 042 1 2 3 4 5 6 7 8

[320] Cód. Usuar. 020 1 2 3 4 5 6 7 8 		 [343] Cód. Usuar. 043 1 2 3 4 5 6 7 8

[321] Cód. Usuar. 021 1 2 3 4 5 6 7 8		 [344] Cód. Usuar. 044 1 2 3 4 5 6 7 8

[322] Cód. Usuar. 022 1 2 3 4 5 6 7 8		 [345] Cód. Usuar. 045 1 2 3 4 5 6 7 8

[323] Cód. Usuar. 023 1 2 3 4 5 6 7 8		 [346] Cód. Usuar. 046 1 2 3 4 5 6 7 8

[324] Cód. Usuar. 024 1 2 3 4 5 6 7 8		 [347] Cód. Usuar. 047 1 2 3 4 5 6 7 8

[348] Cód. Usuar. 048 1 2 3 4 5 6 7 8

MÓDULO DO BUS DE 4 SAÍDAS V2.0

(V2.0 o superior), Digiplex o DigiplexNE. Uma vez conectado ao bus, o APR3-PGM4 detecta automaticamente a qual central está conectado e ajusta seus parâmetros de comunicação internos para funcionar adequadamente. Só um APR3-PGM4 pode ser conectado em cada central Spectra. Os módulos com o prefixo APR- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores) e Digiplex. Os módulos com o prefixo APR3- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores), Digiplex e DigiplexNE.

SEÇÃO [500]: OPÇÕES GERAIS

Negrito = Valores de Fábrica

Opção								OFF	 	ON

[1] Seleção de tempo de base da PGM1		 	  Segundos	   Minutos

[2] Seleção de tempo de Base da PGM2		 	  Segundos 	   Minutos

[3] Seleção de tempo de base da PGM3			  Segundos 	   Minutos

[4] Seleção de tempo de base da PGM4			  Segundos	   Minutos

[5] Uso Futuro 							  N/A		   N/A

[6] Uso Futuro							  N/A 		   N/A

[7] Uso Futuro						               N/A 	   N/A

[8] Uso Futuro 							  N/A 		   N/A

PROGRAMAÇÃO DE PGM

Cada evento de desativação de PGM pode ser usado como outro evento de ativação se seus respectivos tempos de PGM (ver seções [501] a [504]) se programam com valores diferentes a 000. O APR3-PGM4 usa os mesmos eventos da PGM que a central Spectra, consulte a tabela de “Saídas Programáveis” logo abaixo.

#### Seção # 		Valor Decimal (000-255) 	Descrição 	  	    Valor de Fábrica

[501] ___/___/___ (000 = segue evento desativação) 	TEMPO PGM1			 5 sec.

[502] ___/___/___ (000 = segue evento desativação) 	TEMPO PGM2		 	 5 sec.

[503] ___/___/___ (000 = segue evento desativação) 	TEMPO PGM3			 5 sec.

[504] ___/___/___ (000 = segue evento desativação) 	TEMPO PGM4		 	 5 sec.

#### Seção # 				Evento de Grupo #	 Subgrupo #	           Partição #

[505] PGM1 evento Ativação	 	   ___/___ 		___/___ 		___/___

[506] PGM1 evento desativação	   ___/___ 		___/___ 		___/___

[507] PGM2 evento ativação		   ___/___ 		___/___ 		___/___

[508] PGM2 evento desativação	   ___/___ 		___/___ 		___/___

[509] PGM3 evento ativação 		   ___/___ 		___/___ 		___/___

[510] PGM3 evento desativação 	   ___/___ 		___/___		 ___/___

[511] PGM4 evento ativação		   ___/___ 		___/___ 		___/___

[512] PGM4 evento desativação	   ___/___ 		___/___ 		___/___

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

(PGMs da placa mãe)

Cada Evento de desativação da PGM pode ser usado como outro evento de inicio (ativação) se seus respectivos tempos de PGM (ver seções [066] a [068]) é programado com um valor diferente de 000.

Exemplo: seção [120] = 05 03 02: esto significa que a PGM1 se ativará quando a partição 2 esta armada STAY.

Seção # 					Evento Grupo #   Subgrupo # 	Partição #

[120] PGM 1 Evento ativação de PGM 		    ___/___ 	   ___/___ 	___/___

[121] PGM 1 Evento desativação PGM 		   ___/___ 	  ___/___ 	___/___

PGM2 só para 1738EX 1738:

[122] PGM 2 Evento ativação de PGM 		  ___/___ 	 ___/___ 	___/___

[123] PGM 2 Evento desativação PGM 		  ___/___ 	 ___/___	___/___

[124] Evento Global ativação de PGM 		 ___/___ 	 ___/___ 	___/___

[125] Evento Global desativação PGM 		___/___ 	 ___/___ 	___/___

01 = Partição 1

02 = Partição 2

99 = Qualquer partição

Os Subgrupos seguidos por “(partição 1)” não podem ser destinados para ativar a partição 2.

Usado para ativar as PGMs nos módulos de expansão  nos teclados LCD.

| Evento de grupo # | Subgrupo # |
| --- | --- |
| 00 = Zonas OK | 01 a 16 = zonas de 1 a 16 99 = Qualquer zona |
| 01 = Zona aberta | 01 a 16 = zonas de 1 a 16 99 = Qualquer zona |
| 02 = Estado da partição **Para ativar a PGM 1 no arme e desativar no desarme, faça: Seção 120 = 0210 + opção de partição Seção 121 = 0209 + opção de partição Seção 066 = 000 Esta configuração funciona tanto no arme e desarme por código ou controle , mesmo que o alarme esteja em disparo. | 00 = Sistema não pronto ( somente partição 1) 01 = Sistema pronto (somente partição 1) 02 = Alarme continuo na partição 03 = Alarme em pulsos na partição 04 = Alarme continuo ou em pulsos na partição 05 = Restauração de alarme na partição 06 = Toque de sirene ativado (somente partição 1) 07 = Toque de sirene desativado ( somente partição 1) 08 = Iniciar desde a conexão ao terra (somente partição 1) 09 = Desarmar a partição 10 = Armar partição 11 = Tempo de entrada ( se o sistema esta armado) 99 = Qualquer Subgrupo |
| 05 = Eventos não reportáveis | 00 = Falha de linha telefônica (somente partição 1) 01 = Tecla [PG] e [FNC1] foi pressionada ( só partição 1) 02 = Arme instantâneo 03 = Arme stay ( em casa) 04 = Arme forçado 05 = Sem tempo de saída (Somente com forçado e normal) 06 = Falha do PC ao comunicar ( somente partição 1) 07 = Meia noite ( somente partição 1) 99 – Qualquer subgrupo ( Apenas partição 1, exceto 02 a 05) |
| 06 = Armado e desarmado com controle | 01 a 08 = Controles remoto de 1 a 8 99 = Qualquer controle remoto |
| 07 = Botão pressionado do controle (Ver a opção B do botão) | 01 a 08 = Controles remoto de 1 a 8 99 = Qualquer controle remoto |

| 08 = Botão pressionado do controle (Ver a opção C do botão) | 01 a 08 = Controles remoto de 1 a 8 99 = Qualquer controle remoto |  |
| --- | --- | --- |
| 09 = Botão pressionado do controle (Ver a opção D do botão) | 01 a 08 = Controles remoto de 1 a 8 99 = Qualquer controle remoto |  |
| 10 = Programação de anulação | 01 a 48 = Qualquer usuário de 001 a 048 99 = Qualquer usuário |  |
| 11 = PGM ativada por usuário | 01 a 048 = Qualquer de usuário de 001 a 048 (Somente a partição 1) 99 = Qualquer usuário |  |
| 12 = Violação da zona com a opção de tempo de transmissão habilitada | 01 a 16 = Zonas de 1 a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 13 = Arme com o código do usuário | 01 a 48 = Usuários de 001 a 148 99 = Qualquer usuário |  |
| 14 = Arme especial | 00 = Auto arme ( com horário ou sem movimento) 01 = Tarde para fechar ( Falha de auto arme) 02 = Auto arme sem movimento 03 = Arme parcial ( Stay, forçado, instantâneo e anulação) 04 = Arme com um toque 05 = Arme com software Winload 99 = Qualquer subgrupo |  |
| 15 = Desarmado com o código do usuário | 01 a 48 = Qualquer usuário de 001 a 048 99 = Qualquer usuário |  |
| 16 = Desarmado depois do alarme com o código do usuário | 01 a 48 = Qualquer usuário de 001 a 048 99 = Qualquer usuário |  |
| 17 = Cancelar o alarme com o código do usuário | 01 a 48 = Qualquer usuário de 001 a 048 99 = Qualquer usuário |  |
| 18 = Desarme especial | 00 = Anulação de auto arme ( Horário ou sem movimento) 01 = Desarmado pelo software Winload 02 = Desarmado depois do alarme pelo Winload 03 = Cancelar alarme com o software Winload 99 = Qualquer subgrupo |  |
| 19 = Zona anulada durante o arme | 01 a 16 = Zonas de 1 a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 20 = Zona em alarme | 01 a 16 = Zona de a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 21 = Alarme de fogo | 1728EX: 01 a 05 = Zona de 1 a 5 ( Zonas da placa) 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 1 a 7 ( Zonas da placa) 99 = Qualquer zona |  |
| 22 = Restauração de alarme das zonas | 01 a 16 = Zona de a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 23 = Restauração de alarme de fogo | 1728EX: 01 a 05 = Zona de 1 a 5 ( Zonas da placa) 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 1 a 7 ( Zonas da placa) 99 = Qualquer zona |  |
| 24 = Alarme especial | 00 = Pânico 01 = Auxilio medico 02 = Fogo 03 = fechamento recente 04 = Auto anulação da zona 05 = Alarme de coação 06 = Bloqueio do teclado 99 = Qualquer subgrupo |  |
| 25 = Auto anulação de zona | 01 a 16 = Zona de a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 26 = Antisabotagem (Tamper ) da zona | 01 a 16 = Zona de a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 27 = Restauração de antisabotagem (Tamper) | 01 a 16 = Zona de a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 28 = Falhas de sistema | 01 = Falha de CA : somente após o termino de tempo De transmissão de falha de CA ( só partição 1) 02 = Falha de bateria (somente partição 1) 03 = Sobrecarga na corrente auxiliar ( Só partição 1) 04 = Sobrecarga na corrente de sirene ( Só partição 1) 05 = Sirene desconectada (só partição 1) 06 = Hora perdida (Só partição 1) 07 = Falha do laço de fogo ( só partição 1) 08 = Uso futuro 09 = Falha de modulo ( só partição 1) 10 = Falha de impressora ( Só partição 1) 11 = Falha ao comunicar (Só partição 1) 99 = Qualquer subgrupo |  |
| 29 = Restauração de falha de sistema | 00 = Restauração de TLM (só partição 1) 01 = Restauração de falha de CA ( só partição 1) 02 = Restauração de falha de bateria ( só partição1) 03 = Restauração sobrecarga CA auxiliar( só partição1) 04 = Restauração sobrecarga CA sirene ( só partição1) 05 = Restauração sirene desconectada( só partição1) 06 = Hora programada ( só partição 1) 07 = Restauração do laço de fogo (Só partição 1) 08 = Uso futuro 09 = Restauração de falha de modulo ( só partição1) 10 = Restauração falha da impressora ( só partição1) 11 = Restauração falha ao comunicar ( só partição1) 99 = Qualquer restauração de falha ( só partição 1) |  |
| 30 = Reporte especiais | 00 = Sistema com alimentação ( só partição 1) 01 = teste de reporte ( só partição 1) 02 = Acesso com o software Winload ( só partição 1) 03 = Fim de acesso com o Winload ( só partição 1) 04 = Modo de programação ( Só partição 1) 05 = Saída do modo de programação ( só partição 1) 99 = Qualquer subgrupo ( só partição 1) |  |
| 31 = Perda de supervisão do transmissor sem fio | 01 a 16 = Zonas de 1 a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 32 = Restauração supervisão do transmissor sem fio | 01 a 16 = Zonas de 1 a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 33 = Armado por controle | 1728EX: 01 a 05 = Zonas de 1 a 5 ( zonas da placa) 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 1 a 7 ( zonas da placa 99 = Qualquer zona |  |
| 34 = Desarmado por controle | 1728EX: 01 a 05 = Zonas de 1 a 5 ( zonas da placa) 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 1 a 7 ( zonas da placa 99 = Qualquer zona |  |
| 35 = Desarmado por controle após o alarme | 1728EX: 01 a 05 = Zonas de 1 a 5 ( zonas da placa) 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 1 a 7 ( zonas da placa 99 = Qualquer zona |  |
| 36 = Cancelar o alarme por controle | 1728EX: 01 a 05 = Zonas de 1 a 5 ( zonas da placa) 1738EX: 01 a 07 = Zonas de 1 a 7 ( zonas da placa 99 = Qualquer zona |  |
| 37 = Bateria baixa no transmissor sem fio | 01 a 16 = Zonas de 1 a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 38 = Restauração bateria baixa no transmissor sem fio | 01 a 16 = zonas 1 a 16 99 = Qualquer zona |  |
| 80 = PGM segue relógio ( Só APR3 – PGM 4) | HH = Hora com formato 24 horas | MM = Minutos com 24 horas |

MÓDULO BUS DA IMPRESSORA V2.0

Graças a função de auto reconhecimento do APR3-PRT1, este pode ser usado com os painéis de controle  Spectra (V2.0 ou superior), Digiplex o DigiplexNE. Uma vez conectado ao bus, o APR3-PRT1 detecta automaticamente a qual central está conectado e ajusta seus parâmetros de comunicação internos para funcionar adequadamente. Apenas um APR3-PRT1 pode ser conectado por cada central Spectra. Os módulos com o prefixo APR- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores) e Digiplex. Os módulos com o prefixo APR3- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores), Digiplex e DigiplexNE.

## SEÇÃO [550]: OPÇÕES GERAIS

Negrito = Valores de fábrica

Opção 							OFF			ON

[1] Destinada a partição 1 				Desabilitado 	 Habilitado

[2] Destinada a partição 2 				 Desabilitado 	 Habilitado

[3] Estado normal da PGM 				  Aberta (N.A.) 	 Fechada (N.C.)

[4] Imprimir eventos de armado e desarmado 		 Desabilitado	 Automaticamente

[5] Imprimir eventos de alarma e restaur. alarme 	 Desabilitado 	 Automaticamente

[6] Imprimir eventos de tamper e restaur. tamper	 Desabilitado	 Automaticamente

[7] Imprimir eventos de falha e restaur. falha		 Desabilitado 	 Automaticamente

[8] Imprimir eventos especiais				 Desabilitado	 Automaticamente

SEÇÃO [551]: IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO ESTADO DA ZONA

Opção 							OFF			ON

[1] Imprimir estado da Zona 1		 		 Desabilitado	  Automaticamente

[2] Imprimir estado da Zona 2		 		 Desabilitado	  Automaticamente

[3] Imprimir estado da Zona 3		 		 Desabilitado	  Automaticamente

[4] Imprimir estado da Zona 4		 		 Desabilitado	  Automaticamente

[5] Imprimir estado da Zona 5		 		 Desabilitado	  Automaticamente

[6] Imprimir estado da Zona 6		 		 Desabilitado	  Automaticamente

[7] Imprimir estado da Zona 7		 		 Desabilitado	  Automaticamente

[8] Imprimir estado da Zona 8		 		 Desabilitado	  Automaticamente

SEÇÃO [552]: IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO ESTADO DA ZONA

Opção 							OFF			ON

[1] Imprimir Estado de Zona 9   				 Desabilitado	  Automaticamente

[2] Imprimir Estado de Zona 10 				 Desabilitado	  Automaticamente

[3] Imprimir Estado de Zona 11 				 Desabilitado	  Automaticamente

[4] Imprimir Estado de Zona 12 				 Desabilitado	  Automaticamente

[5] Imprimir Estado de Zona 13 				 Desabilitado	  Automaticamente

[6] Imprimir Estado de Zona 14 				 Desabilitado	  Automaticamente

[7] Imprimir Estado de Zona 15 				 Desabilitado	  Automaticamente

[8] Imprimir Estado de Zona 16 				 Desabilitado	  Automaticamente

SEÇÃO [553]: OPÇÕES DA CONFIGURAÇÃO DA PORTA SERIAL E PARALELA

Opção 							OFF			ON

[1] Porta serial						 Desabilitado	  Habilitado

[2]&[3]							  ver tabela		  ver tabela

Configuração da velocidade em Bps

[2]      [3]     APR-PRT1               APR3-PRT1

OFF    OFF   1200Bps (fábrica)   2400 Bps (fábrica)

ON      OFF   2400 Bps 	               9600 Bps

OFF    ON     9600 Bps	               19200 Bps

ON      ON     19200 Bps	   57600 Bps

[4] Porta paralela					  Desabilitado	  Habilitado

[5] Ignorar estado de desligado (só porta paralela )	  Desabilitado	  Habilitado

[6] Ignorar estado de sem papel (só porta paralela) 	  Desabilitado	  Habilitado

[7] Ignorar estado falha impressora (só porta paralela)	  Desabilitado	  Habilitado

[8] Ignorar est. impressora em uso (só porta paralela)	  Desabilitado	  Habilitado

PROGRAMAÇÃO DA PGM

O evento de desativação da PGM pode ser usado como outro evento de ativação, se o tempo da PGM (seção [554]) é programado com um valor diferente a 000. O módulo PRT1 usa os mesmos eventos da PGM que a central Spectra. Consulte “Saídas Programáveis”.

#### Seção #    Valor Decimal (000-255)         				Descrição	 Valor de Fábrica

[554] ___/___/___ segundos (000 = segue evento desativação) 	TEMPO PGM1	          5 segs.

#### Seção # 					Evento de grupo #	Subgrupo #		Partição #

[555] Evento de ativação de PGM1 		       ___/___ 	     	___/___ 	               ___/___

[556] Evento de desativação de PGM1 		       ___/___ 		___/___ 		   ___/___

PROGRAMAÇÃO DO RELÓGIO

Por exemplo, para por a data 26 de Março de 2000 têm-se que entrar com  2000 (ano), 03 (mês), e 26 (dia).

Seção #    		Valor

[557] 	    Ano ___/___/___/___ Mês ___/___ Dia ___/___

MÓDULO BUS DE ARME/DESARME ATIVADO COM VOZ

V2.0

Graças a função de auto reconhecimento do InTouch,  pode ser usado com a central Spectra (V2.0 ou superior), Digiplex ou DigiplexNE. Uma vez conectado ao bus, o InTouch detecta automaticamente a central a  qual está conectado e ajusta sus parâmetros de comunicação internos para funcionar adequadamente. Somente um módulo InTouch pode ser conectado em cada central Spectra. O APR3-ADM2 também pode ser programado usando o Software WinLoad. Os módulos com o prefixo APR- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores) e Digiplex. Os módulos com o prefixo APR3- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores), Digiplex e DigiplexNE.

#### Seção # Valor Decimal (000-255) 		Descrição 				Valor de Fábrica

[575] ___/___/___ rings (000 = desabilitado) 		NUMERO DE RINGS	     		                8 rings

[576] ___/___/___ seg (010-255, 000 = desabilitado) 	TEMPO PARA ENGANAR  SECRETARIA ELETRÓNICA     000

[577] ___/___/___ seg/min (000 = desabilitado) 	TEMPO DE PGM					 005

## SEÇÃO [578]: OPÇÕES GERAIS

Negrito = Valores de fábrica

Opção 							OFF			ON

[1] Comprimento do código independente		    6 dígitos 		   4 dígitos

[2] Sistema com partições 				    Desabilitado	   Habilitado

[3] Saída da PGM 					    Desabilitado 	   Habilitado

[4] Tempo da PGM em 					    Segundos 	   Minutos

[5] Uso Futuro 						    N/A		   N/A

[6] Uso Futuro						    N/A 		   N/A

[7] Uso Futuro  						    N/A 		   N/A

[8] Uso Futuro 						    N/A  		   N/A

MÓDULOS BUS SEM FIO

Somente um módulo SPC-319 (Liberator) ou OMN-RCV3 (Omnia) pode ser conectado em cada central Spectra.

HABILITANDO AS ZONAS

O número de serial pode ser localizado no interior do transmissor ou utilizando a função Visualização do Número de Serie Também, consulte a “Tabela de Reconhecimento das Zonas” .

#### Seção #      Serial #

[601] ___/___/___/___/___/___= ENTRADA DE EXPANSÃO 1

[602] ___/___/___/___/___/___= ENTRADA DE EXPANSÃO 2

[603] ___/___/___/___/___/___= ENTRADA DE EXPANSÃO 3

[604] ___/___/___/___/___/___= ENTRADA DE EXPANSÃO 4

[605] ___/___/___/___/___/___= ENTRADA DE EXPANSÃO 5

[606] ___/___/___/___/___/___= ENTRADA DE EXPANSÃO 6

[607] ___/___/___/___/___/___= ENTRADA DE EXPANSÃO 7

[608] ___/___/___/___/___/___= ENTRADA DE EXPANSÃO 8

SEÇÃO [610]: OPÇÕES GERAIS PARA A LINHA LIBERATOR

Negrito = Valores de fábrica

#### Opção 							OFF			ON

[1] Supervisão do transmissor sem fio 			 Desabilitado	  Habilitado

[2] Configuração do tempo de supervisão 		Baixo = Cada 12 horas	  Alto = Cada 12 minutos

(deve ser a mesma que o jumper do transmissor)

[3] A PGM1 no SPC-319 segue a PGM Global 		 Desabilitado 	  Habilitado

programada nas seções [124] e [125]

[4] A PGM2 no SPC-319 segue a PGM Global		 Desabilitado	  Habilitado

programada nas seções [124] e [125]

[5] a [8] Uso Futuro 					 N/A			  N/A

## SEÇÃO [610]: OPÇÕES GERAIS PARA A LINHA OMNIA

Opção 							OFF			ON

[1] Supervisão do transmissor sem fio 			  Desabilitado 	  Habilitado

[2] Configuração do tempo de base da 			 Horas 		  Minutos

supervisão (deve ser igual ao do transmissor)

[3] e [4] Uso Futuro 					  N/A 		  N/A

[5] Configuração do  valor de tempo de 			  12			   6

supervisão (deve ser igual ao do transmissor)

[6] Desativação da PGM1 				  Tempo de 2 segundos   Manualmente

[7] Desativação da PGM2 				  Tempo de 2 segundos   Manualmente

[8] Uso Futuro 						  N/A			   N/A

#### Seção # 	Valor Decimal (000-255) 		 Descrição 			  Valor de fábrica

[615] ___/___/___ (001-008 = entradas de expansão 1-8) 	Designação da zona de tamper		 000

PROGRAMAÇÃO DA PGM (SOMENTE LIBERATOR)

Cada evento de desativação da PGM pode ser usado como outro evento de ativação e seus respectivos tempos da PGM (ver seções [616] a [617]) é programado com um valor diferente a 000. O sistema ignorará uma PGM se esta foi  programada para seguir a PGM Global (opções [3] e [4] na seção [610]). Somente os eventos de PGM que estão na tabela abaixo podem ser usados.

Só as PGMs do Liberator podem ser programadas usando os eventos da PGM com a tabela abaixo.

Seção # 	Valor Decimal (000-255) 		        Descrição 	          Valor de Fábrica

[616] ___/___/___segundos (000=sigue desativação) 	     TEMPO DE PGM1 (SPC-319) 	       5 segs.

[617] ___/___/___segundos (000=sigue desativação)         TEMPO DE PGM2 (SPC-319)            5 segs.

#### Seção # 					Evento de Grupo 	Subgrupo 	Partição

[620] Evento de ativação de PGM1 		    ___/___ 		___/___ 	___/___

[621] Evento desativação de PGM1 		    ___/___ 		___/___	___/___

[622] Evento de ativação de PGM2 		    ___/___ 		___/___ 	___/___

[623] Evento desativação de PGM2 		    ___/___		___/___ 	___/___

| Evento de grupo # | Subgrupo # | Partição |
| --- | --- | --- |
| 40 = Zona sem fio aberta 41 = Zona sem fio fechada 42 = Tamper do sem fio aberto 43 = Tamper do sem fio fechado 44 = Zona sem fio – bateria baixa 45 = Zona sem fio – restar. bateria 46 = Zona sem fio – falha de supervisão 47 = Zona sem fio – restauração De supervisão | 01 = Entrada de Expansão 1 – Seção [601] 02 = Entrada de Expansão 2 – Seção [602] 03 = Entrada de Expansão 3 – Seção [603] 04 = Entrada de Expansão 4 – Seção [604] 05 = Entrada de Expansão 5 – Seção[605] 06 = Entrada de Expansão 6 – Seção [606] 07 = Entrada de Expansão 7 – Seção [607] 08 = Entrada de Expansão 8 - Seção [608] 99 = Qualquer transmissor | Sem usar; entre com 00 |
| 48 = Botão do controle pressionado | 01 = Controle #1 – Seção [721] 02 = Controle #2 – Seção [722] 03 = Controle #3 – Seção [723] 04 = Controle #4 – Seção [724] 05 = Controle #5 – Seção [725] 06 = Controle #6 – Seção [726] 07 = Controle #7 – Seção [727] 08 = Controle #8 – Seção [728] 99 = Qualquer controle | 01 = Botão A 02 = Botão B 03 = Botão C 04 = Botão D 05 = Botão A e B 06 = Botão C e D 07 = Botão A e C 08 = Botão B e D |
| 49 = Tamper integrado (receptor) | 01 = Tamper aberto 02 = Tamper fechado 99 = Tamper aberto e fechado | Sem usar; entre com 00 |

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DA PGM (SOMENTE OMNIA)

A PGM1 está sempre habilitada e é ativada mediante ao controle remoto Omnia (OMN-RCT1). O botão C do Controle controla a PGM1. Uma segunda saída da relê da PGM de 5A (PGM2) esta disponível como opção. O botão D do controle remoto controla a PGM2 (opcional). Aperte o botão apropriado para ativar a PGM que controla. A seção [610] opções [6] e [7] determinam como a PGM respectiva se desativará. Se a opção está OFF, a PGM ativada se desativará automaticamente depois de 2 segundos. Se a opção está ON, cada PGM ativada pode ser desativada somente se pressionado o botão apropriado no controle remoto Omnia que controla uma PGM. Consulte o diagrama do controle remoto Omnia em, “Opções dos botões”

VISUALIZAÇÃO DOS NÚMEROS SERIAIS

#### Seção #                               Descrição

[630]   Aperte o interruptor do tamper do transmissor sem fio Liberator ou Omnia e qualquer um dos botões do

controle remoto desejado (somente Liberator). O teclado emitirá um beep de confirmação.

Nos teclados de LED, aperte a tecla [ENTER] para visualizar os dígitos um a um. Nos teclados LCD, os 3

3 primeiros  dígitos  do  número  serial  ira  aparecer. Aperte a tecla [ENTER] 3 vezes para visualizar os 3

dígitos seguintes. Continue ativando os transmissores desejados ou aperte [CLEAR] para sair.

VISUALIZAÇÃO DA FORÇA DO SINAL

#### Seção #          			Descrição

Depois de ter entrado na seção desejada, ative o transmissor Liberator ou Omnia abrindo ou fechando a zona ou pressionando o interruptor do tamper. Ignore a primeira leitura, porque esta não será exata. Uma leitura só é aceitável  com média mais do que  3 .

[631] 		Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 1 - Seção [601]

[632] 		Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 2 - Seção [602]

[633]		Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 3 - Seção [603]

[634] 		Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 4 - Seção [604]

[635] 		Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 5 - Seção [605]

[636]		Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 6 - Seção [606]

[637]		Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 7 - Seção [607]

[638] 		Mostrar a força do sinal da entrada de expansão 8 - Seção [608]

DESTINANDO UM CONTROLE REMOTO AO USUÁRIO

#### Seção # 	Valor Decimal 		   Descrição 					        Valor de Fábrica

[701] 		___/___/___(001-048 = usuário #) Controle remoto #1 - Seção [721]/[731]*		000

[702] 		___/___/___(001-048 = usuário #) Controle remoto #2 - Seção [722]/[732]* 		000

[703] 		___/___/___(001-048 = usuário #) Controle remoto #3 - Seção [723]/[733]* 		000

[704]		___/___/___(001-048 = usuário #) Controle remoto #4 - Seção [724]/[734]* 		000

[705] 		___/___/___(001-048 = usuário #) Controle remoto #5 - Seção [725]/[735]* 		000

[706] 		___/___/___(001-048 = usuário #) Controle remoto #6 - Seção [726]/[736]* 		000

[707] 		___/___/___(001-048 = usuário #) Controle remoto #7 - Seção [727]/[737]* 		000

[708] 		___/___/___(001-048 = usuário #) Controle remoto #8 - Seção [728]/[738]* 		000

* consulte “ Destinando um controle ao usuário”

#### OPÇÕES DOS BOTÕES

* NOTA: Ao usar o controle remoto OMNIA (OMN – RCT1) sem importar a programação do botão, pressionar o botão C ativara a PGM 1 enquanto que pressionar o botão D ativara a PGM 2

Tabela de opções de botões

Vazio = (FORCE)DESABILITADO

1 = Arme regular

2 = Arme STAY ( em casa)

3 = Arme instantâneo

4 = Arme forçado

5 = Desarme

6 = Desarmar se não há alarme

7 = Arme regular e desarme

8 = Pânico 1

9 = Pânico 2

A = Pânico 3

B = Ativa PGM (Grupo de evento # 7, ver  programação de PGM)

C = Ativa PGM (Grupo de evento # 8, ver  programação de PGM)

D = Ativa PGM (Grupo de evento # 9, ver  programação de PGM)

Seção # 	Valor Hexa: Cada dígito é um valor de 1 a D (ver tabela de opções de botão)

[711] ____/____/____/____/____/____/____/____ Controle remoto #1

A      B       C     D     A+B   C+D  A+C  B+D

[712] ____/____/____/____/____/____/____/____ Controle remoto #2

A      B       C     D     A+B   C+D  A+C  B+D

[713] ____/____/____/____/____/____/____/____ Controle remoto #3

A      B       C     D     A+B   C+D  A+C  B+D

[714] ____/____/____/____/____/____/____/____ Controle remoto #4

A      B       C     D     A+B   C+D  A+C  B+D

[715] ____/____/____/____/____/____/____/____ Controle remoto #5

A      B       C     D     A+B   C+D  A+C  B+D

[716] ____/____/____/____/____/____/____/____ Controle remoto #6

A      B       C     D     A+B   C+D  A+C  B+D

[717] ____/____/____/____/____/____/____/____ Controle remoto #7

A      B       C     D     A+B   C+D  A+C  B+D

[718] ____/____/____/____/____/____/____/____ Controle remoto #8

A      B       C     D     A+B   C+D  A+C  B+D

Observe que o código do usuário destinado ao controle remoto (seções [701] a [708]) deve ter as mesmas opções do usuário e opções do botão habilitadas. Por exemplo, se você habilita a opção de botão de arme forçado, também deve habilitar a opção do usuário com arme forçado. Quando se habilita qualquer opção do botão de pânico, também se deve habilitar as opões de pânico da central.

HABILITANDO OS CONTROLES REMOTO (LIBERATOR)

Use a visualização dos números seriais para verificar o número de serial do controle remoto Liberator (LIB-349) e introduza o número de serie na seção apropriada. Quando houver um tom de rejeição (“Beeeeeeeeeeeep”), é porque ocorreu um erro ou o controle  já foi habilitado. Para apagar um controle remoto, entre na seção desejada e introduza em seguida o valor  000000.

#### Seção 		 Serial #

[721] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #1

[722] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #2

[723] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #3

[724] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #4

[725] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #5

[726] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #6

[727] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #7

[728] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #8

HABILITANDO OS CONTROLES REMOTO (ONMIA)

Para habilitar o controle remoto, entre na seção apropriada e aperte qualquer botão do controle Omnia (OMN-RCT1) duas vezes, até escutar o tom de confirmação (“Beep-Beep-Beep-Beep-Beep”). Quando se houve o tom de rejeição, é porque ocorreu um erro ou o controle já foi habilitado. Para apagar o controle, entre na seção apropriada e aperte a tecla [FORCE].

Seção 		 Serial #

[731] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #1

[732] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #2

[733] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #3

[734] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #4

[735] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #5

[736] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #6

[737] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #7

[738] ___/___/___/___/___/___ CONTROLE REMOTO #8

MÓDULOS BUS DE EXPANSÃO DE ZONA

Somente um SPC/APR3-ZX4 ou um SPC/APR3-ZX8 pode ser conectado em cada central Spectra. As seguintes seções são para SPC-ZX4 versão 1.0, APR3-ZX4 versão 1.0, SPC-ZX8 versão 1.0 e APR3-ZX8 versão 2.0.

Os módulos com o prefixo APR- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores) e Digiplex. Os módulos com o prefixo APR3- são compatíveis com Spectra (versões 2.0 e superiores), Digiplex e DigiplexNE.

SEÇÃO [650]: Opções

Negrito = Valores de Fábrica

#### Opção 							OFF			ON

[1] Resistor de fim linha					 Sem	 resistor	 Com resistor

[2] Tamper do módulo de expansão de zona 		  Desabilitada	 Z1 se transforma em tamper

[3] A PGM1 na SPC/APR3-ZX8 segue a PGM 		  Desabilitada	 Habilitada

Global programada nas seções [124] e [125]

[4]-[8] Uso Futuro					  N/A 			 N/A

## SEÇÃO [651]: HABILITANDO AS ZONAS DA PLACA EXPANSORA

#### Opção 								OFF			ON

[1] Entrada Z1 =entrada expansão 1				  Desabilitado 	 Habilitado

[2] Entrada Z2 =entrada expansão 2 				  Desabilitado 	 Habilitado

[3] Entrada Z3 =entrada expansão 3 				  Desabilitado	 Habilitado

[4] Entrada Z4 =Entrada expansão 4				  Desabilitado 	 Habilitado

[5] Entrada Z5 (só SPC/APR3-ZX8) =entrada expansão 5		  Desabilitado 	 Habilitado

[6] Entrada Z6 (só SPC/APR3-ZX8) =entrada expansão 6		  Desabilitado 	 Habilitado

[7] Entrada Z7 (só SPC/APR3-ZX8) =entrada expansão 7 		  Desabilitado 	 Habilitado

[8] Entrada Z8 (só SPC/APR3-ZX8) =entrada expansão 8		  Desabilitado 	 Habilitado

PROGRAMAÇÃO DA PGM (Somente SPC-ZX8 e APR3-ZX8)

A PGM somente se ativará ou desativará 100mS depois que ocorra o evento selecionado. O evento de desativação da PGM pode ser usado como outro evento de ativação se o tempo da PGM (seção [655]) é programado com um valor diferente de 000. O sistema ignorará a PGM , caso tenha sido programada para seguir a PGM Global (opção [3] na seção [650]). Se pode usar apenas os eventos da PGM que estão na tabela mais abaixo.

#### Seção  Valor Decimal (000-255)           				Descrição            Valor de Fábrica

[655] ___/___/___ segundos (000 = segue o evento de desativação) 	TEMPO DA PGM1 	         5 segs.

Seção	 					 Evento de Grupo # 	Subgrupo # 	Partição #

[656] Evento de ativação da PGM1 		        ___/___	 	___/___ 	___/___

[657] Evento de desativação da PGM1	        	        ___/___ 		___/___ 	___/___

| Evento de Grupo # | Subgrupo # | Partição |
| --- | --- | --- |
| Para SPC-ZX8: 60 = Zona Aberta 61 = Zona fechada 62 = Tamper Aberto 63 = Tamper fechado Para APR3-ZX8: 60 = Zona normal ou de tamper aberta 61 = Zona normal ou de tamper fechada | 01 = Entrada expansão 1 – Seção [651] - [1] 02 = Entrada expansão 2 – Seção [651] - [2] 03 = Entrada expansão 3 – Seção [651] - [3] 04 = Entrada expansão 4 – Seção [651] - [4] 05 = Entrada expansão 5 – Seção [651] - [5] 06 = Entrada expansão 6 – Seção [651] - [6] 07 = Entrada expansão 7 – Seção [651] - [7] 08 = Entrada expansão 8 – Seção [651] - [8] Qualquer módulo de expansão de zona | Sem usar; entre com 00 |

CÓDIGOS DE REPORTE

Ademco slow, Silent Knight, SESCOA, Ademco Express e formatos de pager: Entre com o valor hexa desejado de 1 ou 2 dígitos (0-F o 00-FF). Formato Ademco “Programado”: Entre com os valores hexa de 2 dígitos a partir da “Lista de Códigos de Reporte da contact id - Programados” ). Tenha em conta que entrar  com FF configurará o código de reporte ao código de reporte de fábrica. Formato de Ademco “Todos os Códigos”: A central gera automaticamente todos códigos de reporte da  “Lista de Códigos de Report contact id .

| CÓDIGOS DE REPORTE DE ARMADO [160]___/___Código de Acesso 01 ___/___Código de Acesso 02 ___/___Código de Acesso 03 ___/___Código de Acesso 04 [161]___/___Código de Acesso 05 ___/___Código de Acesso 06 ___/___Código de Acesso 07 ___/___Código de Acesso 08 [162]___/___Código de Acesso 09 ___/___Código de Acesso 10 ___/___Código de Acesso 11 ___/___Código de Acesso 12 [163]___/___Código de Acesso 13 ___/___Código de Acesso 14 ___/___Código de Acesso 15 ___/___Código de Acesso 16 [164]___/___Código de Acesso 17 ___/___Código de Acesso 18 ___/___Código de Acesso 19 ___/___Código de Acesso 20 [165]___/___Código de Acesso 21 ___/___Código de Acesso 22 ___/___Código de Acesso 23 ___/___Código de Acesso 24 [166]___/___Código de Acesso 25 ___/___Código de Acesso 26 ___/___Código de Acesso 27 ___/___Código de Acesso 28 [167]___/___Código de Acesso 29 ___/___Código de Acesso 30 ___/___Código de Acesso 31 ___/___Código de Acesso 32 [168]___/___Código de Acesso 33 ___/___Código de Acesso 34 ___/___Código de Acesso 35 ___/___Código de Acesso 36 [169]___/___Código de Acesso 37 ___/___Código de Acesso 38 ___/___Código de Acesso 39 ___/___Código de Acesso 40 [170]___/___Código de Acesso 41 ___/___Código de Acesso 42 ___/___Código de Acesso 43 ___/___Código de Acesso 44 [171]___/___Código de Acesso 45 ___/___Código de Acesso 46 ___/___Código de Acesso 47 ___/___Código de Acesso 48 CÓDIGOS DE ARMADO ESPECIAL [172]___/___Auto armado ___/___Tarde para fechar ___/___Sem Movimento ___/___Arme Parcial [173]___/___Armado Rápido ___/___Armado com o PC ___/___Armado com o controle ___/___N/A | CÓDIGO DE REPORTE SE DESARMADO [174]___/___Código de Acesso 01 ___/___Código de Acesso 02 ___/___Código de Acesso 03 ___/___Código de Acesso 04 [175]___/___Código de Acesso 05 ___/___Código de Acesso 06 ___/___Código de Acesso 07 ___/___Código de Acesso 08 [176]___/___Código de Acesso 09 ___/___Código de Acesso 10 ___/___Código de Acesso 11 ___/___Código de Acesso 12 [177]___/___Código de Acesso 13 ___/___Código de Acesso 14 ___/___Código de Acesso 15 ___/___Código de Acesso 16 [178]___/___Código de Acesso 17 ___/___Código de Acesso 18 ___/___Código de Acesso 19 ___/___Código de Acesso 20 [179]___/___Código de Acesso 21 ___/___Código de Acesso 22 ___/___Código de Acesso 23 ___/___Código de Acesso 24 [180]___/___Código de Acesso 25 ___/___Código de Acesso 26 ___/___Código de Acesso 27 ___/___Código de Acesso 28 [181]___/___Código de Acesso 29 ___/___Código de Acesso 30 ___/___Código de Acesso 31 ___/___Código de Acesso 32 [182]___/___Código de Acesso 33 ___/___Código de Acesso 34 ___/___Código de Acesso 35 ___/___Código de Acesso 36 [183]___/___Código de Acesso 37 ___/___Código de Acesso 38 ___/___Código de Acesso 39 ___/___Código de Acesso 40 [184]___/___Código de Acesso 41 ___/___Código de Acesso 42 ___/___Código de Acesso 43 ___/___Código de Acesso 44 [185]___/___Código de Acesso 45 ___/___Código de Acesso 46 ___/___Código de Acesso 47 ___/___Código de Acesso 48 CÓDS. DESARMADO ESPECIAL [186]___/___Anular Auto armado ___/___Desarmado com o PC ___/___Desarmado com o controle ___/___N/A | CÓDIGOS DE REPORTE DE ALARME ALARME [187]___/___Zona 01 ___/___Zona 02 ___/___Zona 03 ___/___Zona 04 [188]___/___Zona 05 ___/___Zona 06 ___/___Zona 07 ___/___Zona 08 [189]___/___Zona 09 ___/___Zona 10 ___/___Zona 11 ___/___Zona 12 [190]___/___Zona 13 ___/___Zona 14 ___/___Zona 15 ___/___Zona 16 RESTAURAÇÃO [191]___/___Zona 01 ___/___Zona 02 ___/___Zona 03 ___/___Zona 04 [192]___/___Zona 05 ___/___Zona 06 ___/___Zona 07 ___/___Zona 08 [193]___/___Zona 09 ___/___Zona 10 ___/___Zona 11 ___/___Zona 12 [194]___/___Zona 13 ___/___Zona 14 ___/___Zona 15 ___/___Zona 16 ESPECIAIS [195]___/___Pânico ___/___Auxiliar (Médica) ___/___Fogo ___/___Fechamento recente [196]___/___Zona Auto anulada ___/___Coação ___/___Bloqueio do Teclado ___/___N/A |
| --- | --- | --- |

| CÓDIGOS DE REPORTE DE TAMPER #### FALHAS [197]___/___Zona 01 ___/___Zona 02 ___/___Zona 03 ___/___Zona 04 [198]___/___Zona 05 ___/___Zona 06 ___/___Zona 07 ___/___Zona 08 [199]___/___Zona 09 ___/___Zona 10 ___/___Zona 11 ___/___Zona 12 [200]___/___Zona 13 ___/___Zona 14 ___/___Zona 15 ___/___Zona 16 [201]___/___Zona 01 ___/___Zona 02 ___/___Zona 03 ___/___Zona 04 [202]___/___Zona 05 ___/___Zona 06 ___/___Zona 07 ___/___Zona 08 [203]___/___Zona 09 ___/___Zona 10 ___/___Zona 11 ___/___Zona 12 [204]___/___Zona 13 ___/___Zona 14 ___/___Zona 15 ___/___Zona 16 | CÓDIGOS DE REPORTE DAS FALHAS DO SISTEMA FALHA DE SISTEMA [205]___/___N/A ___/___Falha de CA ___/___Falha de Bateria ___/___Falha Alimen. Auxiliar [206]___/___Curto circuito Sirena ___/___Sirena Desconectada ___/___Perdida de Hora ___/___Falha laço de Fogo [207]___/___Sem fio com bateria baixa ___/___Falha no Módulo ___/___Falha na Impressora ___/___Falha ao Comunicar RESTAURAÇÃO DE SISTEMA [208]___/___TLM ___/___Falha de CA ___/___Falha de Bateria ___/___Falha Alimen. Auxiliar [209]___/___Curto circuito na sirene ___/___Sirene Desconectada ___/___ Hora perdida ___/___Falha no laço de fogo [210]___/___Sem fio com Bateria Baixa ___/___Falha de Módulo ___/___Falha da Impressora ___/___Falha ao Comunicar REPORTE ESPECIAL [211]___/___Arranque frio (Corte) ___/___Teste de reporte ___/___N/A ___/___Sair do PC [212]___/___Instalador Programando ___/___Instalador Saindo ___/___N/A ___/___N/A [213]___/___Perdida Supervisão TX ___/___Restaur. Supervisão TX ___/___N/A ___/___N/A |  |
| --- | --- | --- |

Lista de códigos de reporte CONTACT ID

Se esta usando o formato Contact ID da ademco, introduza o valor hexadecimal de dois dígitos (valor progr) , para programar os códigos de reporte desejados nas seções de[160] a [213],  para por o numero zero aperte a tecla [FORCE]

| CID# | Código de reporte | Valor Prog | CID# | Código de reporte | Valor Prog |  | CID# | Código de reporte | Valor Prog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALARMES MÉDICOS – 100 |  |  | ## FALHA DE RELÊ/ SIRENE – 320 |  |  |  | 574 | Anulação do grupo | 77 |
| 100 | Alarme médico | 01 | 320 | Relê de som | 3D |  | TESTE VARIADOS – 600 |  |  |
| 101 | Transmissor pendente | 02 | 321 | Sirene 1 | 3E |  | 601 | Teste manual | 78 |
| 102 | Falha ao reportar | 03 | 322 | Sirene 2 | 3F |  | 602 | Teste periódico | 79 |
| # ALARMES DE FOGO – 100 |  |  | 323 | Relê de alarme | 40 |  | 603 | Teste periódico do sem fio | 7A |
| 110 | Alarme de fogo | 04 | 324 | Falha de relê | 41 |  | 604 | Teste de fogo | 7B |
| 111 | Fumaça | 05 | 325 | Inversão de relê | 42 |  | 605 | Situação seguim. de reporte | 7C |
| 112 | Fogo | 06 | FALHAS DE PERIF. DO SISTEMA 330 E 340 |  |  |  | 606 | Seguimento de escuta | 7D |
| 112 | Fluxo de água | 07 | 330 | Periférico do sistema | 43 |  | 607 | Caminhando no modo teste | 7E |
| 114 | Calefação | 08 | 331 | Circuito aberto | 44 |  | 621 | Reset memória de eventos | 7F |
| 115 | Estação manual | 09 | 332 | Curto circuito | 45 |  | 622 | Memória eventos 50% cheia | 80 |
| 116 | Condutor de ar | 0A | 333 | Falha do modulo expansão | 46 |  | 623 | Memória eventos 90% cheia | 81 |
| 117 | Chama | 0B | 334 | Falha de freqüência | 47 |  | 624 | Mem eventos ultrapassada | 82 |
| 118 | Pré alarme | 0C | 335 | Impressora sem papel | 48 |  | 625 | Reset da hora data | 83 |
| # Alarmes de pânico – 120 |  |  | 336 | Falha da impressora | 49 |  | 626 | Data e hora errados | 84 |
| 120 | Alarme de fogo | 0D | FALHAS DE COMUNICAÇÃO 350 E 360 |  |  |  | 627 | Entrada em programação | 85 |
| 121 | Coação | 0E | 350 | Comunicação | 4A |  | 628 | Saída de programação | 86 |
| 122 | Silenciosa | 0F | 351 | Falha de TELCO 1 | 4B |  | 631 | Exceção da troca de horário | 87 |
| 123 | Audível | 10 | 352 | Falha de TELCO 2 | 4C |  |  |  |  |
| # Alarmes de roubo – 130 |  |  | 353 | Radio de larga distância | 4D |  |  |  |  |
| 130 | Roubo | 11 | 354 | Falha de comunicação | 4E |  |  |  |  |
| 131 | Perímetro | 12 | 355 | Supervisão sem fio perdida | 4F |  |  |  |  |
| 132 | Interior | 13 | 356 | Central de transm perdida | 50 |  |  |  |  |
| 133 | 24 horas | 14 | FALHA DO CIRCUITO DE PROTEÇÃO – 370 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Entrada / saída | 15 | 370 | Circuito de proteção | 51 |  |  |  |  |
| 135 | Dia/noite | 16 | 371 | Circuito de proteção aberto | 52 |  |  |  |  |
| 136 | Exterior | 17 | 372 | Curto no circuito de proteção | 53 |  |  |  |  |
| 137 | Sabotagem | 18 | 373 | Falha do circuito de fogo | 54 |  |  |  |  |
| 138 | Pré alarme | 19 | FALHAS DOS SENSORES – 380 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 380 | Falha do sensor | 55 |  |  |  |  |
| # ALARMES GERAIS – 140 |  |  | 381 | Supervisão de RF perdida | 56 |  |  |  |  |
| 140 | Alarme geral | 1A | 382 | Supervisão de RPM perdida | 57 |  |  |  |  |
| 141 | Circuito aberto | 1B | 383 | Sabotagem no sensor | 58 |  |  |  |  |
| 142 | Curto circuito | 1C | 384 | Bateria baixa na trans de RF | 59 |  |  |  |  |
| 143 | Falha no modulo expansor | 1D | ABERTURA / FECHADO – 400 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Sabotagem do sensor | 1E | 400 | Aberto / fechado | 5A |  |  |  |  |
| 145 | Sabotagem mod. Expansor | 1F | 401 | Aberto fechado pelo usuário | 5B |  |  |  |  |
| # 24 horas não roubo – 150 E 1 60 |  |  | 402 | Grupo aberto fechado | 5C |  |  |  |  |
| 150 | 24 horas não roubo | 20 | 403 | Aberto fechado automático | 5D |  |  |  |  |
| 151 | Detecção de gás | 21 | 404 | Tarde para abrir e fechar | 5E |  |  |  |  |
| 152 | Refrigeração | 22 | 405 | Aberto fechado adiado | 5F |  |  |  |  |
| 153 | Perda de calor | 23 | 406 | Cancelar | 60 |  |  |  |  |
| 154 | Filtro de água | 24 | 407 | Arme e desarme a distancia | 61 |  |  |  |  |
| 155 | Fissura da lâmina | 25 | 408 | Arme rápido | 62 |  |  |  |  |
| 156 | Falha diurna | 26 | 409 | Aberto fechado com controle | 63 |  |  |  |  |
| 157 | Nível de gás baixo | 27 | ACESSO REMOTO – 410 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Temperatura alta | 28 | 411 | Pedido de rehamada | 64 |  |  |  |  |
| 159 | Temperatura baixa | 29 | 412 | Acesso positivo de descarga | 65 |  |  |  |  |
| 161 | Corrente de ar perdida | 2A | 413 | Falha de acesso | 66 |  |  |  |  |
| # Supervisão de fogo – 200 e 210 |  |  | 414 | Sistema desligado | 67 |  |  |  |  |
| 200 | Supervisão de fogo | 2B | 415 | Discador desligado | 68 |  |  |  |  |
| 201 | Pressão baixa da água | 2C | CONTROLE DE ACESSO – 420 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CO2 baixo | 2D | 421 | Acesso negado | 69 |  |  |  |  |
| 203 | Sensor de válvula | 2E | 422 | Rep. de acesso pelo usuário | 6A |  |  |  |  |
| 204 | Baixo nível de água | 2F | DESABILITAR RELÊ DE SIRENE - 520 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Bomba ativada | 30 | 520 | Sirene desabilitado |  | 6B |  |  |  |
| 206 | Falha de bomba | 31 | 521 | Sirene 1 desabilitada |  | 6C |  |  |  |
| # Falhas de sistema – 300 e 310 |  |  | 522 | Sirene 2 desabilitada |  | 6D |  |  |  |
| 300 | Falha de sistema | 32 | 523 | Relê de alarme desabilitado |  | 6E |  |  |  |
| 301 | CA perdido | 33 | 524 | Falha de relê desabilitado |  | 6F |  |  |  |
| 302 | Bateria baixa no sistema | 34 | 525 | Desabilitar inversão de relê |  | 70 |  |  |  |
| 303 | Falha de RAM | 35 | DESABILITAR COMUNICAÇÃO – 550 E 560 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Falha de ROM | 36 | 551 | Discador desabilitado |  | 71 |  |  |  |
| 305 | Restauração do sistema | 37 | 552 | Sem fio desabilitado |  | 72 |  |  |  |
| 306 | Troca de programação | 38 | ANULAÇÕES – 570 |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Falha de auto teste | 39 | 570 | Anulação de zona |  | 73 |  |  |  |
| 308 | Sistema desligado | 3A | 571 | Anulação da zona de fogo |  | 74 |  |  |  |
| 309 | Falha do teste de bateria | 3B | 572 | Anulação da zona 24 horas |  | 75 |  |  |  |
| 310 | Falha do terra | 3C | 573 | Anulação da zona de roubo |  | 76 |  |  |  |

TECLAS DE ACESSO RÁPIDO

MODO DE TESTE DO INSTALADOR

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [TRBL]

Esta função permite efetuar teste de zonas caminhando onde estão os sensores. A sirene toca uma vez para indicar uma zona aberta e duas vezes para indicar uma zona fechada.  Entre neste modo pressionando [ENTER] + [CÓDIGO DE INSTALADOR] + [TRBL]. O teclado emitirá um beep de Confirmação. Para desabilitar este modo, aperte a tecla [TRBL] outra vez. O teclado emitirá um beep de rejeição.

TESTE DE REPORTE

[ENTER] + [CÓDIGO INSTALADOR/Mestre] + [MEM]

Envia o código de reporte do “ Teste de Reporte ” programado na seção [211] para a central receptora.

Chamar o SOFTWARE WINLOAD

[ENTER] + [CÓDIGO INSTALADOR/MESTRE] + [BYP]

Esta função é usada para estabelecer comunicação entre a central e um PC usando o  Software WinLoad. Após  entrar neste modo, a central discara o número do telefone programado na seção [150].

ANULAR COMUNICAÇÃO

[ENTER] + [CÓDIGO INSTALADOR/MESTRE] + [STAY]

Anula toda comunicação até o próximo evento ser mandado. Se utilizar o código mestre, somente anulará a

comunicação com o WinLoad.

RESPONDER AO SOFTWARE WINLOAD

[ENTER] + [CÓDIGO INSTALADOR/MESTRE] + [FORCE]

Obriga a central responder uma chamada telefônica.